Совет народных депутатов

Гвазденского  сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

# Воронежской области

РЕШЕНИЕ

от 03.05.2024  г .  №71

с. Гвазда

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения Гвазденского сельского

поселения на 2024 – 2034гг.

На основании Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Гвазденского сельского поселения, Совет народных депутатов Гвазденского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Гвазденского сельского поселения на 2024 – 2034гг., согласно приложениям 1,2,3.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов и иной официальной информации Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» и  на официальном сайте администрации Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Гвазденского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

| Глава Гвазденского сельского поселения | Л.М. Богданова |
| --- | --- |
| Председатель Совета народных депутатов Гвазденского сельского поселения | Н.Г. Матюнин |

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района

03.05.2024года № 71

Схемы водоснабжения и водоотведения

Гвазденского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской  области

# Основанием для разработки схемы водоснабжения Гвазденского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план Гвазденского сельского поселения

1.Общее положения

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

К полномочиям Гвазденского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующей территории относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

10) администрация Гвазденского сельского поселения в пределах  полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

11) Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

Гвазденское сельское поселение входит в состав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и расположено на юге Бутурлиновского муниципального района. Административным центром поселения является с. Гвазда. Территория сельского поселения граничит: на северо-западе с Козловским сельским поселением, на северо-востоке с Берёзовским сельским поселением, на западе с  Нижнекисляйским сельским поселением, на юге с Клеповским сельским поселением, на юго-востоке с  Воробьевским муниципальным районом. В состав поселения входит 1 населенный пункт: село Гвазда – административный центр поселения.

Водоснабжение.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения являются  шахтные колодцы общего и частного пользования.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения планируется однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м.

В соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов   различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

  - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

  - применение удобрений и ядохимикатов;

  - рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории поселения (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую  связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

Расчетные расходы

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2024г. и расчетный срок - 2034г.

Средние нормы водопотребления, приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*, с учетом сложившегося в районе процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со степенью благоустройства и современного технического состояния значительно изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых и производственных зон района.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 400л/сут., в т.ч.:

- 200 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 70 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 40 л/сут (20%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 30 л/сут (15%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 470л/сут, в т.ч.:

- 230 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 90 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 57 л/сут (25%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 23 л/сут (10%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

В Гвазденском сельском поселение  население свыше 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 10 л/с.

Сведения о суточной потребности воды питьевого качества по Гвазденскому сельскому поселению представлены в таблице.

| № п/п | Наименование поселения и населенного пункта | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водопотребления, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |  | Противопожарное водоснабжение, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2028 год, | Расч. срок 2034г. | 1 очередь стр-ва – 2028 год, | Расч. срок 2034г. | 1 очередь стр-ва – 2028 год, | Расч. срок 2034г. | Расход, л/с | Объем противопо-жарного запаса воды, м3 |
|  | Гвазденское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Гвазда | 2024 | 1900 | 400 | 470 | 888,0 | 996,4 | 10,0 | 108,0 |
|  | Всего | 2024 | 1900 | 400 | 470 | 888,0 | 996,4 | 10,0 | 108,0 |

#### Водоотведение.

Централизованная канализация в Гвазденском сельском поселении отсутствует.

Все объекты соцкультбыта, образования, торговли, здравоохранения, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба, что является основным источником загрязнения почв и представляет потенциальную угрозу загрязнения подземных вод.

Расчетные расходы сточных вод

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2028г. и Расчетный срок-2034г.

Средние нормы водоотведения, приняты равными нормам водопотребления, без учета полива.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 330л/сут.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 380л/сут.

Сведения о суточных расходах сточных вод  по Гвазденскому сельскому поселению представлен в таблице.

| № п/п | Наименование поселения и населенного пункта | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водоотведения, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водоотведение, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2028 год | Расч. срок 2034г. | 1 очередь стр-ва – 2028 год | Расч. срок 2034г. | 1 очередь стр-ва – 2028 год | Расч. срок 2034г. |
|  | Гвазденское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Гвазда | 2024 | 1900 | 330 | 380 | 732,6 | 805,6 |
|  | Всего | 2024 | 1900 | 330 | 380 | 732,6 | 805,6 |

Приложение №2

к решению Совета народных депутатов Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района

16.06.2014 № 194

Схема водоснабжения

Приложение №3

к решению Совета народных депутатов Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района

16.06.2014 № 194

Схема водоотведения